歙县各幼儿园综合楼房屋结构安全性检测鉴定服务采购项目采购需求

一、服务要求

（一）项目内容和工作量

检测面积：各幼儿园总面积约5.5万㎡，具体任务由采购人与中标人按照本次采购内容、中标价格及合同约定签订委托协议。项目需针对上述不动产现状出具房屋安全鉴定报告。

(二)完成期限

合同签订后30日历天内完成并提交所有成果。

（三）安全鉴定内容（包含但不限于）

1、对该工程进行调查，涵括：结构布置及结构形式调查、圈梁、构造柱、拉结件、支撑或其他抗侧力系统的布置调查、结构细部尺寸及其他有关的几何参数调查，结合现场情况，必要时对材料强度进行验证性抽检。

2、对该工程原结构构件变形及损伤情况进行检测，涵括：建筑整体及竖向承重构件的顶点侧向位移；主要受弯构件的挠度变形；混凝土构件是否存在外观质量缺陷（露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、锈胀等）以及承重构件（梁、板、柱构件）裂缝分布及特征；砌体构件有无砌块风化、砂浆粉化等质量缺陷以及腐蚀现象等。重点是承重墙体、梁、柱、板等部位有无影响结构安全的裂缝，地基基础是否有沉降变形，主体结构是否存在影响安全或使用功能的倾斜。

3、依据相关规范标准及现场检测结果，采用定性、定量相结合的分析方式对建筑物质量安全以及使用功能进行综合评价，并对存在的问题提出处理建议。

（四）服务内容及要求

1、通过对各幼儿园房屋结构安全性鉴定，完成房屋建档工作并做到“一楼一档”。

2、项目中标后须委派不少于两个班组（每个班组需一名项目负责人）同时进行现场鉴定，保证进度要求。

3、提供房屋安全鉴定成果及报告书。

4、投标文件载明的所有项目人员不得擅自更换，确需更换的，投标人须于更换前7日内向招标人书面申请，新更换人员条件不得低于投标约定条件。

5、中标人对安全鉴定成果负有法律责任，如因成果有误差由中标人负责并承担相应的责任。

（五）报价及结算

1、房屋安全性鉴定控制价单价 5元/㎡，投标单位按单价进行报价，投标单位的报价单价不得超过单价最高限价。最终按照实际检测面积（出具报告为准）乘以中标单价进行结算。

2、报价包含本次采购所需人工费、设备费、材料费、机械使用费、管理费、保险费、第三方检验检测费、因检测需要破坏装饰面及建筑本体部分的恢复费用、验收、税金等完成本项目应有的全部费用，采购人后期不再增加任何费用，供应商自行承担报价风险。

3、结算时无论建筑是否有图纸，均按投标报价单价结算，不得以其他理由增加单价或保底价等。

（六）其他要求

本次采购的中标人须在投标报价时着重考虑本项目实施过程的复杂性、重复性及不确定性，采购人有权调整实施内容，若检测不合格，经整改后再次检测直至合格为止（除采购人书面要求不再检测的除外）。检测过程中所发生的一切破坏须由中标人自行恢复，且为参与项目的人、材、机及第三方购买相应保险。

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点及 配货地点 | 歙县教育局 |
| 2 | 供货完成时限 | 合同签订之日起30日历天内完成所有幼儿园鉴定并提交鉴定报告。 |
| 3 | 货物包装运输要 求 | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进 行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设 施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离 运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现 场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货商承担。 运输过程车辆及人员安全由供应商自行负责。 |
| 4 | 送货地点 | / |
| 5 | 验收 | 通过采购人验收 |
| 6 | 付款 | 付款人：各产权单位 付款方式： 完成所有幼儿园鉴定并提交鉴定报告后由各产权单位一次性付清。 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不适用 |