
歙环字〔2026〕1号

关于黄山诚康洗涤有限公司年洗涤70万套酒店布草项目环境影响报告表的批复

黄山诚康洗涤有限公司：

你公司报来的年洗涤70万套酒店布草项目《行政许可申请书》和黄山华泽环境科技有限公司编制的《黄山诚康洗涤有限公司年洗涤70万套酒店布草项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目经专家技术函审，并在歙县人民政府网站公示，公众无异议。经研究，现对《报告表》批复如下：
一、项目拟在安徽省黄山市歙县郑村镇棠樾村龙门坦（经度：118度22分15.277秒，纬度：29度52分42.196秒）租赁一栋闲置厂房，总占地面积为2000m2，总投资300万元，其中环保投资30万元。项目购置全自动洗涤脱水机、烘干机、烫平机等生产设备，依托村集体用地上已建设好的水电、污水处理设施等附属工程，并配套环保等公辅工程。项目建成后将年洗涤70万套酒店布草。
二、从生态环境保护角度，我局同意你单位按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的各项环境保护措施进行建设，并重点做好以下工作：

1.严格落实水环境保护措施。项目排水系统应实行雨污分流、污污分流。废气处理产生的脱硫废水经石灰中和沉淀后循环使用，不外排。项目布草洗涤废水、地面清洗废水、锅炉排污水和软水制备废水与经“化粪池”处理后的生活污水一起进入污水处理设施“格栅－调节－气浮－厌氧－兼氧－好氧－沉淀－压滤”处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级限值后，经厂区排口进入市政污水管网，再进入歙县污水处理厂处理达标后排入练江。
2.落实大气环境保护措施。项目建设、运行不得降低所在区域大气环境质量，应确保所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单中规定的二级标准浓度限值。生物质锅炉燃烧废气经“旋风除尘器+碱法脱硫+SNCR脱硝+袋式除尘器”处理达标后通过30m高的排气筒（DA001）排放。做好烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，严格控制氨无组织排放。项目应确保厂区内废气有效、精准收集，除尘布袋定期更换，确保废气达标排放。生物质锅炉燃烧烟气排放按规定执行“超低排放限值（烟尘、SO2、NOx排放浓度不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，基准氧含量6%）”；烟气黑度参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物燃煤锅炉特别排放限值执行；生物质锅炉燃烧烟气中的逃逸氨参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中相关要求进行控制；烟囱排放口氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值；尿素水溶液贮罐周边无组织氨气排放标准参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准执行；厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。
厂界外100m为厂区的环境防护距离，该环境防护距离范围内不得有医院、学校、居民住宅、食品企业等环境敏感建筑物。

3.做好固体废物污染防治工作。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的环境污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，按规定设置工业固废贮存场所，采取防治工业固体废物污染环境的措施。对废片碱包装袋、废碱性助洗剂包装桶、废润滑油桶、废润滑油、废含油抹布、手套等危险废物必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的特别规定和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，配套专用危险废物临时储存设施，委托有资质的专业机构对其进行处置，并做好处置记录，不得随意处置。应制定危险废物管理计划，并将管理计划及危险废物管理有关资料向生态环境行政主管部门申报、备案。

4.落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备并合理布局，对各类噪声源采取必要的隔声、减震、消声、降噪措施，确保项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
5.做好项目环境风险防范工作。建立环境风险应急管理体系，按规定编制突发环境事件应急预案，保证防范环境风险的配套设施的落实；在生产中要严格执行防范环境风险事故的制度和措施，做好运输、贮存和生产等环节的环境风险管理；出现事故隐患等环境危害事件时应立即按照突发环境事件应急预案处置，并及时向生态环境部门、属地政府及相关部门报告。

6.建立健全环境管理规章制度，设立环境管理机构，确定专人负责环保工作。加强对污染治理设施的管理和维护，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

7.施工期应按照《报告表》要求及相关规定落实废气、废水、噪声等污染防治措施，做好固体废物管理，确保施工期污染物达标排放。

三、应当严格执行安全生产各项规定，建立健全安全生产管理制度，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，加强环保设备设施相关岗位人员安全培训。加强环保设备设施相关岗位人员安全培训。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计。
四、建设项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目规划设计应同步落实防治环境污染和生态破坏措施设计，保证环境保护设施投入。环保设施建设必须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金投入。
五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目的环境影响评价文件。超过五年方才建设的，应依法报我局重新审核。
六、国家对本项目应执行的环境标准作出修订或颁布新要求的，执行新标准和新要求。
七、项目主要污染物新增总量控制指标为：化学需氧量1.2492吨/年（50mg/L），氨氮0.1249吨/年（5mg/L），氮氧化物0.5231吨/年。

八、项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应按《固定污染源排污许可分类管理名录》申领排污许可证。
九、项目建成后，应按照法定程序和要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作，并依法依规公开相关信息。

十、项目实施过程中应依法严格执行相关主管部门规定，取得法定许可后方可开工。

十一、请郑村镇人民政府落实好项目属地相关生态环境保护职责，请县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目环保“三同时”的生态环境保护监督管理工作。

2026年1月20日    

抄送：郑村镇人民政府、县资规局、歙县生态环境保护综合行政执法大队、黄山华泽环境科技有限公司。


