
歙环字〔2026〕2号
关于黄山意米新材料有限公司年产8000吨封边条项目环境影响报告表的批复

黄山意米新材料有限公司：

你公司报来的年产8000吨封边条项目《行政许可申请书》和黄山华泽环境科技有限公司编制的《黄山意米新材料有限公司年产8000吨封边条项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目经专家技术函审，并在歙县人民政府网站公示，公众无异议。经研究，现对《报告表》批复如下：
一、项目拟购置安徽省歙县经济开发区经富路2号（经度：118度27分15.172秒，纬度：29度53分38.924秒）黄山市东意装饰材料有限公司空置厂房并升级改建，占地面积12893.33m2，总投资10700万元，环保投资240万元。项目购置混料机、印刷机、挤出机等生产设备，配套建设环保、消防、应急等辅助设施，项目建成后可年产8000吨封边条。
二、从生态环境保护角度，我局同意你单位按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的各项环境保护措施进行建设，并重点做好以下工作：

1.项目不得使用再生塑料粒子进行生产，项目使用的水性丙烯酸复合粘合剂应符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相关要求。水性油墨应符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）水性油墨中凹版凹印-非吸收性承印物油墨的限值要求。

2.严格落实水环境保护措施。项目排水系统应实行雨污分流、污污分流。项目冷却水循环使用不外排。食堂废水经隔油池、生活污水经化粪池后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值后经厂区总排口进入市政污水管网，经歙县污水处理厂处理达标后排入练江。
3.落实大气环境保护措施。项目建设、运行不得降低所在区域大气环境质量，应确保所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单中规定的二级标准浓度限值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值标准，苯乙烯达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的质量浓度参考限值。投料混料废气密闭收集、破碎废气经密闭集气罩收集后，进入“布袋除尘器”处理后通过15米高排气筒（DA001）排放；挤出、涂胶废气经密闭集气罩收集后进入“碱喷淋+干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理后通过15米高（DA002）的排气筒排放；印刷、烘干废气经密闭集气罩收集后进入“干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理后通过15米高DA003排气筒排放；餐饮油烟废气经油烟净化装置处理后高于屋顶排放。

项目挤出、背胶、破碎、混料工序产生的非甲烷总烃、氯乙烯执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB 34/4812.6-2024）表1和表2中的排放限值；苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改）表5中特别排放限值。氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值。印刷废气中非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB 34/4812.4-2024）表1中的排放限值。厂区内非甲烷总烃（NMHC）无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）中表4中的排放限值。厂界丙烯腈、氯乙烯排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）中表5排放限值；厂界甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改）表 9 中特别排放限值；厂界臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1排放限值；项目食堂餐饮油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准要求。
东侧厂界外96m，南侧厂界外83m，西侧厂界外60m，北侧厂界外31m为公司环境防护距离。该环境防护距离范围内不得有医院、学校、居民住宅、食品企业等环境敏感建筑物。

4.落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备并合理布局，对各类噪声源采取必要的隔声、减震、消声、降噪措施，确保项目生产过程中厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的限值要求。

5.做好固体废物污染防治工作。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的环境污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，按规定设置工业固废贮存场所，采取防治工业固体废物污染环境的措施。项目产生的废包装桶、废过滤棉、喷淋废液、废矿物油、废润滑油桶、废抹布、废活性炭等危险废物必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的特别规定和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，配套专用危险废物临时储存设施，配备专用储存容器进行收集，委托有资质的专业机构对其进行处置，并做好处置记录，不得随意处置；应制定危险废物管理计划，并将管理计划及危险废物管理有关资料向生态环境行政主管部门申报、备案。

6.做好项目环境风险防范工作。建立环境风险应急管理体系，按规定编制突发环境事件应急预案，保证防范环境风险的配套设施的落实；在生产中要严格执行防范环境风险事故的制度和措施，做好运输、贮存和生产等环节的环境风险管理；出现事故隐患等环境危害事件时应立即按照突发环境事件应急预案处置，并及时向经开区管委会、生态环境部门及相关部门报告。

7.建立健全环境管理规章制度，设立环境管理机构，确定专人负责环保工作。加强对污染治理设施的管理和维护，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

8.施工期应按照《报告表》要求及相关规定落实废气、废水、噪声等污染防治措施，做好固体废物管理，确保施工期污染物达标排放。
三、应当严格执行安全生产各项规定，建立健全安全生产管理制度，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，加强环保设备设施相关岗位人员安全培训，加强环保设备设施相关岗位人员安全培训。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计。
四、建设项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目规划设计应同步落实防治环境污染和生态破坏措施设计，保证环境保护设施投入。环保设施建设必须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金投入。
五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目的环境影响评价文件。超过五年方才建设的，应依法报我局重新审核。
六、国家对本项目应执行的环境标准作出修订或颁布新要求的，执行新标准和新要求。

七、项目主要污染物新增总量控制指标为：挥发性有机物0.5023吨/年。

八、项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应按《固定污染源排污许可分类管理名录》申领排污许可证。
九、项目建成后，应按照法定程序和要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作，并依法依规公开相关信息。

十、项目实施过程中应依法严格执行相关主管部门规定，取得法定许可后方可开工。

十一、请安徽省歙县经济开发区管委会落实好项目属地相关生态环境保护职责，请县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目环保“三同时”的生态环境保护监督管理工作。

2026年1月20日    

抄送：县经开区管委会、县资规局、歙县生态环境保护综合行政执法大队、黄山华泽环境科技有限公司。


