歙环字〔2025〕27号

关于黄山朗迪生物科技有限公司歙县山核桃蒲循环再利用项目环境影响报告表的批复

黄山朗迪生物科技有限公司：

你公司报来的《关于请求对黄山朗迪生物科技有限公司歙县山核桃蒲循环再利用项目环境影响报告表进行审批的报告》和黄山华泽环境科技有限公司编制的《黄山朗迪生物科技有限公司歙县山核桃蒲循环再利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经专家技术函审，并在歙县人民政府网站进行了公示，公示期间公众无异议。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、项目位于黄山市歙县徽城镇南屏村潘岭1号（经度：118度30分47.145秒，纬度：29度51分29.052秒），本项目拟总投资8059万元，在黄山市歙县徽城镇南屏村潘岭1号租赁黄山绿馥有限公司内的闲置厂房，其中生产车间占地面积约640m2，发酵车间占地面积约200m2，搅碎车间占地面积约160m2，晾干区占地面积约360m2，仓库占地面积约420m2，实验室位于办公楼二楼，约60m2，办公楼1栋（5F，占地面积约2009.06m2），购置搅碎机、自动化成型机等设备，同时建设供排水、供电、环保设施等公辅工程，项目建成后，实现年产固体有机肥650吨，液体有机肥1000吨的生产能力。

二、我局经研究，从生态环境保护角度，根据《报告表》中评价内容以及专家函审意见，在全面落实各项环境保护和风险防范措施的前提下，同意你公司按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的各项环境保护措施进行建设，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水环境保护措施。项目排水系统应实行雨污分流。产生的生活污水进入三格式化粪池和小型人工湿地处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物限值标准后用于肥田。

（二）落实大气污染防治措施，应确保所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。发酵废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的恶臭污染物排放标准值。项目发酵废气分别经密闭负压收集后进入“二级活性炭吸附装置”处理后通过不低于15m高排气筒排放。厂界无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的恶臭污染物厂界标准值。

项目综合环境防护距离为发酵车间东北侧厂界外100m、西北侧厂界外100m、东南侧厂界外42.58m、西南厂界外35.25m。环境防护距离范围内不得有医院、学校、居民住宅等环境敏感建筑物。

- （三）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，对各类噪声源采取必要的隔声、减震、消声、降噪措施，合理设计车间内设备布局，确保项目生产过程中厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）做好固体废物污染防治工作。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，按规定建设工业固废贮存场所，采取防治工业固体废物污染环境的措施。对产生的废活性炭、废机油、含油抹布等危险废物必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的特别规定和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，配套专用危险废物临时储存设施，配备专用储存容器进行收集，委托有资质的专业机构对其进行处置，并做好处置记录，不得随意处置。应制定危险废物管理计划，并将管理计划及危险废物管理有关资料向环境保护行政主管部门申报、备案。

（五）做好地下水、土壤污染防治工作。严格落实《报告表》中关于分区防渗和泄漏收集措施，确保地下水环境质量达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准和建设用地达到《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准，防止地下水、土壤受到污染。

（六）做好项目的环境风险防范工作。建立环境风险应急管理体系，按规定编制突发环境事件应急预案，保证防范环境风险配套设施的落实；在生产中要严格执行防范环境风险事故的制度和措施，做好运输、贮存和生产等环节的环境风险管理；按照环境风险应急预案定期开展环境风险应急演练；切实加强雨水排口截止阀等其他环境风险设施的日常管理和维护，确保应急状态下能正常投入使用。

（七）建立健全环境管理规章制度，设立环境管理机构，确定专人负责环保工作。加强对污染治理设施的管理和维护确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

（八）施工期应按《报告表》要求及相关规定落实废气、废水、噪声等污染防治措施，做好固体废物管理，确保施工期污染物达标排放。

三、应当严格执行安全生产各项规定，建立健全安全生产管理制度，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，加强环保设备设施相关岗位人员安全培训。

四、建设项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目规划设计应同步落实防治环境污染和生态破坏措施设计，保证环境保护设施投入。环保设施建设必须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金。

五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目的环境影响评价文件。超过五年方才建设的，应依法报我局重新审核。

六、国家对本项目应执行的环境标准作出修订或颁布新要求的，执行新标准和新要求。

七、项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应按《固定污染源排污许可分类管理名录》申领排污许可证。

八、项目建成后，应按照法定程序和要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作，并依法依规公开相关信息。

九、请歙县徽城镇人民政府落实好项目属地相关生态环境保护职责，请县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目环保“三同时”的生态环境保护监督管理工作。

2025年5月30日

抄送：徽城镇人民政府、县资规局、县生态环境保护综合行政执法大队、黄山华泽环境科技有限公司。