歙环字〔2025〕44号

关于安徽亿新居新材料科技发展有限公司年产5000万米PVC装饰材料生产项目          环境影响报告表的批复

安徽亿新居新材料科技发展有限公司：

你公司报来的《关于请求对安徽亿新居新材料科技发展有限公司年产5000万米PVC装饰材料生产项目环境影响报告表进行审批的报告》和黄山华泽环境科技有限公司编制的《安徽亿新居新材料科技发展有限公司年产5000万米PVC装饰材料生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目经专家技术函审，并在歙县人民政府网站进行了公示，公示期间公众无异议。经研究，现批复如下：

一、项目位于黄山市歙县经济开发区二期（经度：118度25分48.249秒，纬度：29度54分10.817秒），占地面积28亩（18711.89m2），拟投资15000万元建设综合楼、生产车间，购置高速印刷机、贴合机、涂布机、分切机等主要生产设备，同时建设供排水、供电、环保、消防、应急等公辅工程，项目建成后生产规模为年产5000万米PVC装饰材料。

二、我局经研究，从生态环境保护角度，根据《报告表》中评价内容以及专家函审意见，在全面落实各项环境保护和风险防范措施的前提下，同意你公司按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的各项环境保护措施进行建设，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水环境保护措施。项目版辊清洗废水、车间地面清洗废水、喷淋废水进入厂内污水处理站“调节+絮凝沉淀+好氧曝气+沉淀+板框压滤”预处理后，同循环冷却废水以及经隔油池、化粪池预处理的生活污水（含餐饮废水）一起达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值后排入市政污水管网，进入歙县城市污水处理厂处理，达标后排入练江。

（二）落实大气环境保护措施。项目建设、运行不得降低所在区域大气环境质量，应确保所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单中规定的二级标准浓度限值，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值标准，氯化氢达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的质量浓度参考限值。通过密闭集气罩收集的调墨、印刷、打印固化、涂布、干复工序废气与密闭管道收集的烘干废气一起经“除湿+沸石转轮+催化燃烧装置”处理后通过20米高排气筒排放（DA001）；贴合工序废气通过密闭集气罩收集后与密闭负压收集的危废暂存间废气一起经“碱喷淋+除湿+二级活性炭吸附装置”处理后通过20米高排气筒排放（DA002）；食堂油烟经油烟净化装置处理后通过烟道高于屋顶排放；柴油发电机燃烧废气收集后通过不低于15米高专用排气管道排放。项目使用的水性油墨、UV油墨应符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020），使用的粘合剂应符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）。项目运营期调墨、印刷、打印固化、干复、烘干、涂布、贴合工序以及危废暂存间产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表1排放限值；贴合工序产生的氯化氢、氯乙烯有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准限值。项目设置1台备用柴油发电机，其燃烧废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准要求。厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）无组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表3排放限值；厂界非甲烷总烃、氯化氢和氯乙烯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

本项目环境防护距离为东侧厂界外92m，南侧厂界外54m，西侧厂界外53m，北侧厂界外48米，该环境防护距离范围内不得建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。

（三）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，对各类噪声源采取必要的隔声、减震、消声、降噪措施，确保项目厂界噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）做好固体废物污染防治工作。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的环境污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，按规定设置工业固废贮存场所，采取防治工业固体废物污染环境的措施。项目产生的完好废包装桶交由供应商带回用于原用途，破损废包装桶作为危险废物并委托资质单位处置，对废胶、废墨、废UV灯管、废包装内袋、废润滑油、废抹布手套、污泥、废催化剂、废活性炭、更换的沸石和废导热油等危险废物必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的特别规定和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，配套专用危险废物临时储存设施，配备专用储存容器进行收集，委托有资质的专业机构对其进行处置，并做好处置记录，不得随意处置；应制定危险废物管理计划，并将管理计划及危险废物管理有关资料向生态环境行政主管部门申报、备案。

（五）做好项目的环境风险防范工作。建立环境风险应急管理体系，按规定编制突发环境事件应急预案，保证防范环境风险的配套设施的落实，确保在应急状态下，废水能自流进入事故应急池；在生产中要严格执行防范环境风险事故的制度和措施，做好运输、贮存和生产等环节的环境风险管理；出现事故隐患等环境危害事件时应立即按照突发环境事件应急预案处置，并及时向生态环境部门及相关部门报告。

（六）建立健全环境管理规章制度，设立环境管理机构，确定专人负责环保工作。加强对污染治理设施的管理和维护，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

（七）施工期应按照《报告表》要求及相关规定落实废气、废水、噪声等污染防治措施，做好固体废物管理，确保施工期污染物达标排放。

三、应当严格执行安全生产各项规定，建立健全安全生产管理制度，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，加强环保设备设施相关岗位人员安全培训。

四、建设项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目规划设计应同步落实防治环境污染和生态破坏措施设计，保证环境保护设施投入。环保设施建设必须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金。

五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目的环境影响评价文件。超过五年方才建设的，应依法报我局重新审核。

六、国家对本项目应执行的环境标准作出修订或颁布新要求的，执行新标准和新要求。

七、项目主要污染物总量控制指标为：挥发性有机物6.9586吨/年，氮氧化物0.0133吨/年，化学需氧量0.1512吨/年（50mg/L）、氨氮0.0151吨/年（5mg/L）。

八、项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应按《固定污染源排污许可分类管理名录》申领排污许可证。

九、项目建成后，应按照法定程序和要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作，并依法依规公开相关信息。

十、请歙县经济开发区管委会落实好项目属地相关生态环境保护职责，请县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目环保“三同时”的生态环境保护监督管理工作。

2025年8月21日

抄送：县经开区管委会、县资规局、歙县生态环境保护综合行政执法大队、黄山华泽环境科技有限公司。