歙环字〔2025〕52号

关于黄山艾卓新材料有限公司年产25000吨PVC装饰材料建设项目环境影响报告表的批复

黄山艾卓新材料有限公司：

你公司报来的《关于请求对黄山艾卓新材料有限公司年产25000吨PVC装饰材料建设项目环境影响报告表进行审批的报告》和黄山华泽环境科技有限公司编制的《黄山艾卓新材料有限公司年产25000吨PVC装饰材料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目经专家技术函审，并在歙县人民政府网站进行了公示，公示期间公众无异议。经研究，现批复如下：

一、项目位于黄山市歙县经济开发区二期（经度：118度25分34.178秒，纬度：29度53分56.011秒），占地面积26585.74m2，拟投资33000万元建设标准化厂房、研发楼，并配套配电房、门卫室、园林景观等其他公共附属设施，购置低速混料机、PUR门套线条包覆机、雕刻机等先进生产设备，建设挤出生产线、加工生产线、包覆生产线、吸塑生产线、喷漆生产线等，同时建设相关公辅、环保等配套设施，项目建成后生产规模为年产25000吨PVC装饰材料。

二、我局经研究，从生态环境保护角度，根据《报告表》中评价内容以及专家函审意见，在全面落实各项环境保护和风险防范措施的前提下，同意你公司按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的各项环境保护措施进行建设，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水环境保护措施。项目水帘柜废水、冷却塔废水进入厂内污水处理站“调节+气浮+混凝沉淀”预处理后，同经隔油池、化粪池预处理的生活污水（含餐饮废水）一起达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值后排入市政污水管网，进入歙县城市污水处理厂处理，达标后排入练江。

（二）落实大气环境保护措施。项目建设、运行不得降低所在区域大气环境质量，应确保所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单中规定的二级标准浓度限值，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值标准，氨、氯化氢达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的质量浓度参考限值。通过局部集气罩+密闭空间负压收集&密闭设备管道收集的拆包、投料、混料、切割、破碎、机械加工粉尘经布袋除尘器处理后通过25米高排气筒排放（DA001）；挤出、包覆废气通过集气罩收集后经“碱喷淋+除雾+两级活性炭（颗粒炭）”处理后通过25米高排气筒排放（DA002）；喷漆、烘干、危废库废气通过密闭空间负压收集经“水帘+除雾+两级活性炭（颗粒炭）”处理后通过25米高排气筒排放（DA003）；打磨粉尘通过密闭空间负压收集经布袋除尘器处理后通过25米高排气筒排放（DA004）；食堂油烟经油烟净化装置处理后通过烟道高于屋顶排放。项目使用的水性漆应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T35897-2020），使用的粘合剂应符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）。项目机械加工、喷漆、拆包、投料、混料产生的颗粒物，挤出产生的氯化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；挤出、冷压、封边、包覆产生的挥发性有机物有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（GB34/4812.6-2024）表1塑料制品工业限值要求；挤出产生的氯乙烯有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（GB34/4812.6-2024）表2特征污染物项目排放限值；氨、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中表2标准；喷漆产生的挥发性有机物有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1其他涉表面涂装工序的工业限值要求；厂界颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界氯乙烯排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（GB34/4812.6-2024）表5排放限值；厂界无组织废气氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1中二级新扩改建标准；厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4标准。

本项目环境防护距离为厂界外100m，该环境防护距离范围内不得建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。

（三）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，对各类噪声源采取必要的隔声、减震、消声、降噪措施，确保项目厂界噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）做好固体废物污染防治工作。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的环境污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，按规定设置工业固废贮存场所，采取防治工业固体废物污染环境的措施。项目产生的完好废油桶交由供应商带回用于原用途，破损废油桶作为危险废物并委托资质单位处置，对废活性炭、废过滤棉、污泥、包装内袋、废机油、喷淋废液、废抹布等危险废物必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的特别规定和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，配套专用危险废物临时储存设施，配备专用储存容器进行收集，委托有资质的专业机构对其进行处置，并做好处置记录，不得随意处置；应制定危险废物管理计划，并将管理计划及危险废物管理有关资料向生态环境行政主管部门申报、备案。

（五）做好项目的环境风险防范工作。建立环境风险应急管理体系，按规定编制突发环境事件应急预案，保证防范环境风险的配套设施的落实，确保在应急状态下，废水能自流进入事故应急池；在生产中要严格执行防范环境风险事故的制度和措施，做好运输、贮存和生产等环节的环境风险管理；出现事故隐患等环境危害事件时应立即按照突发环境事件应急预案处置，并及时向生态环境部门及相关部门报告。

（六）建立健全环境管理规章制度，设立环境管理机构，确定专人负责环保工作。加强对污染治理设施的管理和维护，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

（七）施工期应按照《报告表》要求及相关规定落实废气、废水、噪声等污染防治措施，做好固体废物管理，确保施工期污染物达标排放。

三、应当严格执行安全生产各项规定，建立健全安全生产管理制度，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，加强环保设备设施相关岗位人员安全培训。

四、建设项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目规划设计应同步落实防治环境污染和生态破坏措施设计，保证环境保护设施投入。环保设施建设必须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金。

五、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目的环境影响评价文件。超过五年方才建设的，应依法报我局重新审核。

六、国家对本项目应执行的环境标准作出修订或颁布新要求的，执行新标准和新要求。

七、项目主要污染物总量控制指标为：挥发性有机物9.26吨/年，化学需氧量0.2564吨/年（50mg/L）、氨氮0.0265吨/年（5mg/L）。

八、项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应按《固定污染源排污许可分类管理名录》申领排污许可证。

九、项目建成后，应按照法定程序和要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作，并依法依规公开相关信息。

十、请歙县经济开发区管委会落实好项目属地相关生态环境保护职责，请县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目环保“三同时”的生态环境保护监督管理工作。

2025年9月28日

抄送：县经开区管委会、县资规局、歙县生态环境保护综合行政执法大队、黄山华泽环境科技有限公司。